带内热源熔盐的流动传热特性数值模拟研究

Abstract

液态燃料熔盐堆（MSR）是唯一采用液态核燃料的反应堆，其燃料盐流动时自发热形成内热源，显著影响传热特性。本文通过CFD模拟研究了带内热源熔盐在圆管内的流动传热规律。结果表明，在过渡流区（Re=5×10³-1×104），带内热源熔盐与传统Nu数关系式最大偏差达52%，与Fiorina公式吻合较好，平均偏差降低到7%；摩擦压降与传统模型平均偏差小于7%。此外，提出微波加热作为新型内热源实验方法，验证了非均匀功率分布对Nu数的影响（小于33%偏差）。研究结果为熔盐堆热工设计及实验方法优化提供了依据。

关键词：熔盐堆；内热源；Nu数；微波加热；CFD

- INTRODUCTION

熔盐堆（MSR）作为第四代核能系统[1]，具备钍铀增值、无水冷却、常压运行、高温输出等优势，与其他反应堆不同，熔盐堆使用的液态核燃料的高温反应堆，燃料盐同时作为核燃料和冷却剂，使得液熔盐存在核裂变自发热行为，同时也要带走石墨中因收到伽马辐射和中子辐射形成的热源[2]，具有内热源的特殊物理性质，导致低Re、高Pr下的传热特性，与传统流体差异显著[3]，这种差异会导致石墨温度受到了不可忽视的影响[4]。

不含内热源的熔盐高Pr数介质流动传热特性研究是熔盐反应堆研究中的关键问题之一，目前已经有不少研究者进行了相关的流动传热实验研究[5-27]及理论分析，对其流动传热特性进行了充分的评估，并得出了经典Nu经验关系式[28]。常见的Nu数关系式以及一些关于熔盐修正关系式如下表所示。

表 1圆管通道中对流换热关系式总结

| 序号 | 来源 | 方程 | 有效性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dittus-Boelter（Bergman and Incropera，2011）[29] |  | 0.7≤Pr≤120 10000≤Re≤120000 |
| 2 | Colburn（Colburn，1993）[30] |  | 0.7≤Pr≤120 10000≤Re≤120000 |
| 3 | Sieder and Tate （Sieder and Tate，1936）[31] |  | 0.7≤Pr≤16700 Laminar Flow： Re<2300 Fully Turbulent Flow： Re＞10000 |
| 4 | Petukhov（Petukhov，1970）[32] |  | 10000≤Re≤5000000 |
| 5 | Hausen（Hausen，1959）[33] |  | 0.6≤Pr≤1000 2300≤Re≤1000000 |
| 6 | Gnielinski （Gnielinski，1976）[34] |  | 0.6≤Pr≤100000 2300≤Re≤1000000 |
| 7 | Yu,2001[35] |  | 3986<Re<1036000 1<Pr<10^4 |
| 8 | BIN,2009[17] |  | 17,000<Re<45,000 12.7<Pr<14.7 |
| 9 | Yu-ting,2009[18] |  | 4100<Re<9850 13.7<Pr<18.4 |
| 10 | Wu et. al.（Wu et al.，2012）[20] |  | Transition Flow： 2300≤Re≤10000 Fully Turbulent Flow： Re＞10000 |

针对含内热源流体的流动传热研究，目前较少，主要围绕理论模型、实验方法与数值模拟三方面展开，但针对高Pr熔盐的适用性仍存在显著局限。理论模型和数值模拟研究是从解析解到工程运用的半经验公式，早期研究聚焦于解析方法，Poppendiek等人[36, 37]通过叠加原理求解层流、湍流管道内热源传热问题，奠定了内热源Nu数理论框架。Sparrow等人[38, 39]进行了进一步研究，根据理想化边界条件，提出温度分布解析模型，但Mikhailov等人[40]、Kays等人[41]、Zagarola等人[42]、Churchill等人[43]很多研究者认为，在大多数情况下，在边界条件和热源分布的处理结果并不尽人意。随着CFD工具成熟，研究转向复杂工况预测， Cammi等人[44]首先使用COMSOL软件对热工水力学与中子学的多物理场耦合进行初步评估,Luzzi等人[45]对比COMSOL与FLUENT的计算结果，进行了模型验证，证实Fluent的准确性以及k-ε模型对熔盐传热的适用性；Fiorina[4]等人对RANS湍流模形壁面处理进行了研究,提出了改进的壁面函数。近年，Di Marcello[2]团队引入了湍流流动和对流传热的最新公式（Kays[46]，Churchill[43]），首次提出半经验Nu修正公式，见表，标志着内热源模型从理论向工程应用的过渡。Fiorina等人[47]基于OpenFOAM提出Nu数修正系数，见表；Di Lecce等人[48]通过OpenFOAM验证了Fiorina提出修正系数的适用性，同时提出了适用范围更广的Nu数修正因子，见表。然而，现有模拟均假设内热源均匀分布，与实际工况（如局部核反应释热）存在偏差。实验研究方面，长期受限于内热源实现方式困难和测量数据的缺乏，Inman[49]、Kinney[50]、Michiyoshi[51]使用了电加热法，通过交流电加热NaCl溶液，但这种方法存在两大缺陷，其一是功率密度低，流体温升仅为5℃左右，无法模拟MSR高热流条件,早期实验仅能获取径向、轴向温度分布，缺乏Nu数与摩擦因子数据，其二是流体的限制，水溶液物性（2.2<Pr<6.0）与熔盐（Pr>10）差异显著。

基于以上分析，内热源使得熔盐堆的工程设计面临挑战，需要针对内热源进行深入研究。为助力熔盐堆的设计发展，本文基于ANSYS Fluent建立百兆瓦级MSR堆芯通道模型，系统研究Re数在3.7×10³–6.6×104范围内，内热源对Nu数及摩擦压降的影响。第一，我们验证了Di Marcello等公式在充分发展区的适用性，明确传统模型的误差风险边界，相对偏差达到52%。第二，我们对摩擦因子也进行了评估，结果表明McAdams公式、Blasius公式 [52]、Guo and Julien公式[53]仍适用，相对误差在15%以内，但仍需要避免堆芯压降累积对设计造成的误差。最后，我们提出微波加热实现高功率密度、无电极腐蚀的新方法，突破传统电加热局限，通过COMSOL多物理场仿真验证其在熔盐中的可行性，并量化不同功率分布对Nu数的敏感性，壁面处有无功率会严重影响Nu数结果，为高Pr数熔盐实验奠定基础。

Table Ⅰ.  The Nu relation of the fluid with an internal heat source

| Flowage | References | Equation | Parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| Laminar flow | Poppendiek，1954 | Nu=4811jw344QavD+jw (Pr-) | jw:Wall heat flow density Qav:Power density of the heat source in the fluid D:Force diameter |
| Transition flow and turbulence | Di Marcello et al.2010 | NuNuo=[1+CQrojw]−1 (0.7<Pr<100,3×103<Re<2×105) | Nuo:The relation without internal heat source (using Yu, 2001 formula) C:Constant Qro:Heat source in fluid |
|  | Carlo Fiorina et al.2014 | NuQ+jw=Nujw11+NujwNuQ σ=NujwNuQ σ=QDjwφPr,Re φPr,Re=1.656Pr−0.4Re−0.5 （7.5<Pr<20,104<Re<105） | Nujw:The relation without the internal heat source NuQ:The relation of the heat source |
|  | Francesco Di Lecce et al.2018 | φPr,Re=1.895Pr−0.396Re−0.505 （10<Pr<30，2.8×104<Re<3×105） | － |

- Modelling of the MSR core channel

2.1. Geometry model

Figure 1.   (a) Schematic diagram of single channel model of core、 (b) Schematic diagram of 1/6 channel and (c) 1/6 Channel shows top view

表4 单组件参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 组件对边距D/m | 0.18 |
| 组件高度H/m | 3 |
| 圆形通道半径R/m | 0.03 |

- 基于百兆瓦级液态熔盐堆堆芯单通道设计[54]35]（图1a），不考虑跑道型通道，石墨通道为中心开孔的六棱柱，对计算几何模型进行了简化处理，且考虑到堆芯通道结构的对称性，选取轴对称1/6六棱柱区域建立三维模型，如图，具体参数如表2所示。

- 2.2. Control equation

- 使用Fluent对堆芯通道内，含内热源液态熔盐进行模拟计算。计算中未考虑自然对流，也不考虑辐射换热。控制方程包含质量、动量和能量的守恒方程，如下所示：

- 质量守恒方程：

(1)

- 质量守恒方程：

(2)

- 能量守恒方程：

(3)

- 其中，V表示速度，ρ表示密度，p表示压力，μ表示动态粘度，cp表示比热容，T表示温度，k表示导热系数，Q表示内热源。

- 2.3. 数值方法

- 采用有限体积法求解控制方程，基于压力基稳态求解器，采用SIMPLEC算法求解速度与压力耦合的有限差分方程，二阶迎风格式用于处理偏微分方程中的对流项，为了确保计算精度，将计算收敛残差设定为小于1×10⁻⁶的阈值。

- 2.4 Boundary and Thermo-physical properties

- 熔盐物性如表2所示，熔盐入口温度为660 ℃，为质量流量入口，出口则设置为静压为0 Pa的压力出口，熔盐与石墨壁面设置为耦合传热面，对称面采用对称边界条件，其他面设置为绝热面。在液态熔盐堆，其中熔盐功率份额占92.5%，石墨中沉积的功率份额为7.5%，此外，堆芯熔盐与石墨轴向归一化功率分布情况如图2所示，并非均匀内热源。

Table Ⅱ.  Molten salt and graphitic properties

| Parameter | Salt | Graphite |
| --- | --- | --- |
| Type | LiF-BeF2-ZrF4-UF4-ThF4 | IG-110 |
| Density/ kg·m−3 | 2757.9-0.46454×T(K) | 1783 |
| Specific heat/ J·kg−1·K−1 | 2386 | 1700 |
| Heat conductivity/ W·m−1 ·K−1 | 1.4 | 65 |
| Viscosity / kg·(m·s) −1 | 3.6×10-6exp(7043.24/T(K)) | ― |

图2 石墨、熔盐轴向归一化功率分布

- 2.5 Data processing

本文当中的使用到的换热系数h和Nu数定义为：

(4)

(5)

其中,jW是壁面热流密度,TW是壁面温度，Tf是主流区流体温度，R是通道内半径，k是流体导热率。

用于评估摩擦压降的达西摩擦因子f定义为：

(6)

H是通道高度，∆P是管道入口出口压降，ρ是流体密度，v是主流区流体平均速度。

熔盐堆总功率Q、熔盐平均功率密度qsalt、石墨平均功率密度qIG的定义如下：

(7)

(8)

(9)

cp是流体比热容，M是通道流体质量流量，∆T是通道流体出入口温差,Vsalt是活性区熔盐体积，VIG是为活性区石墨体积。

- 2.6. 网格无关性验证

- 为保证计算准确性，进行网格无关性分析。采用多区域结构化六面体网格划分方法，采用Realizable k-ε模型结合Menter-Lechner近壁面处理。选取对比了5套网格（12万至320万）进行敏感性分析，得到通道平均换热系数以及出口处A、B、C点的温度，A、B、C点的坐标分别为(0,0,3)、(0,0.015,3)、(0,0.03,3)，结果如（表1）所示。

- 结果表明，在250万网格数量后，平均换热系数以及出口处A、B、C点的温度都趋于稳定，综合考虑计算准确性和计算成本，最终选定250万网格数量。

Table Ⅲ.  Grid-independent analysis

| Case | Mesh quantity/W | Average heat exchange coefficient h/(W/(m2 ·K)) | Point A temperature/(℃) | Point B temperature/(℃) | Point C temperature/(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 9606.793965 | 697.79 | 698.63 | 708.1 |
| 2 | 39 | 9736.953611 | 698.13 | 699.06 | 707.48 |
| 3 | 180 | 9838.221363 | 698.38 | 699.20 | 707.15 |
| 4 | 250 | 9861.942829 | 698.39 | 699.21 | 707.09 |
| 5 | 320 | 9866.665051 | 698.29 | 699.23 | 707.08 |

- 2.7. 计算模型选择

- 由于熔盐特殊的物性，我们需要进一步验证选取模型店正确性。选取了Re分别为为5×103、7×103、9×103、1.5×104、2×104、3×104、4×104、6×104、8×104、1×105，我们计算出堆芯通道的平均Nu数，并与典型的Gnielinski公式[34]、Yu 等人[35]的公式进行对比，结果如图4所示，并将计算结果与表一当中其他关系式也进行了对比，对比结果如下表。结果表明Fluent的计算结果与Gnielinski公式吻合较好，相对偏差在7%以内，与Yu 等人的公式相对偏差在13%以内，与其他关系式大部分偏差也在30%以内，表明k-epsilon realizable湍流模型和Menter-Lechner近壁面处理方式能够很好的处理熔盐这类高Pr数介质的传热计算，与Lelio Luzzi等人得出的结果一致[45]。

Table Ⅲ.  CFD results and relationship deviation

| Relation number | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximum error | 30% | 30% | 20% | 40% | 16% | 22% | 70% |

Figure 2.  (a)Comparison of Fluent results and Gnielinski relations

and (b) Fluent results and Yu et al. Relations

- RESULTS AND  DISCUSSION

为了对堆芯组件中含内热源熔盐在不同功率工况下的特殊热工水力特性进行充分研究。液态熔盐堆只有在启动和停堆工况下才流动才会处于层流状态，而层流状态下，混合对流效应的影响较大，而正常运行大部分情况都会处于过渡流和湍流流态的强迫对流的工况，因此采用2节中确定的数值模拟方案，通过Fluent，对不同运行功率下，熔盐反应堆堆芯部件中含内热源熔盐强迫对流下的流体动力学特性以及传热特性进行了进一步研究。同时也研究了由不同内热源（Q）、壁面热流密度（jw）和管径D组成的系数QD/jw的比例对含内热源熔盐的流动传热特性的影响。

- 3.1 堆芯组件流动传热数值模拟

- 针对表中的工况，计算了Re=3300-59000范围内，Pr=8.5-11.6，带内热源熔盐在堆芯组件的流动传热特性，详细分析了内热源给熔盐的入口长度、达西摩擦因子等动力学特性以及强迫对流传热特性产生的影响。

Table Ⅲ.  Single component working condition

| Case | Entrance mass flow M/(kg/s) | Total reactor power Q/W | Molten salt average power density qsalt/(W/m3) | Graphite average power density qIG/(W/m3) | Re number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.15 | 8.4×106 | 7.2×106 | 6.5×104 | 3.3×103 |
| 2 | 0.2 | 1.1×107 | 9.6×106 | 8.7×104 | 4.4×103 |
| 3 | 0.3 | 1.7×107 | 1.4×107 | 1.3×105 | 6.6×103 |
| 4 | 0.5 | 2.8×107 | 2.4×107 | 2.2×105 | 1.1×104 |
| 5 | 0.8 | 4.4×107 | 3.8×107 | 3.5×105 | 1.8×104 |
| 6 | 1 | 5.6×107 | 4.8×107 | 4.4×105 | 2.2×104 |
| 7 | 1.5 | 8.4×107 | 7.2×107 | 6.5×105 | 3.3×104 |
| 8 | 1.8 | 1.0×108 | 8.6×107 | 7.9×105 | 4.0×104 |
| 9 | 2 | 1.1×108 | 9.6×107 | 8.7×105 | 4.4×104 |
| 10 | 2.3 | 1.3×108 | 1.1×108 | 1.0×106 | 5.1×104 |
| 11 | 2.68 | 1.5×108 | 1.3×108 | 1.2×106 | 5.9×104 |

- 3.1.1 流体动力学入口长度

- 不同截面处径向速度分布，包括速度大小和分布形状不再随轴向位置的变化而变化，则认为流体流动达到了充分发展，即满足：

(10)

- 其中，V为速度，r为径向位置，z为轴向距离。

- 过渡流大部分研究者认为其是不稳定和混乱的，而且可用的研究成功信息很少[55]，在过渡流态下，入口长度还没有确定的经验关系式。在湍流流态下，TODREAS等人推荐如下公式来计算流体动力学入口长度[52]：

(11)

Munson等人则采用了如下格式[56]：

(12)

Ferng等人修正了公式(12)，将常数4.4增加到了5.8。如下：

(13)

- 计算出不同Re数下，流体动力学入口长度的结果。虽然公式(11)、(12)、(13)的有效区间是湍流区，但将其都延展到了过渡区，并进行了比较，对比结果如图，Lh表示流体动力学入口长度，D通道直径。

- 结果表明，在过渡流流态下(3300<Re<6600)，虽然流体动力学入口长度符合公式(11)，但与公式(12)、(13)的偏差较大，最大偏差分别为44%，27%，因此湍流区的流体动力学入口长度也需要进一步研究，确定出更符合的经验关系式。在湍流流态下，流体动力学入口长度同样符合公式(11)，与公式(12)的最大偏差为30%，Ferng等人和Zhang等人也得到了相似结论[57, 58]，与公式(13)吻合较好，最大偏差在9%以内。虽然在湍流区这样的结果也表明，内热源对熔盐流体动力学流动边界层的发展没有影响。

- 3.1.2 摩擦阻力特性

与此同时，研究了内热源对于通道内摩擦压降的影响，结果以达西摩擦因子的计算结果表征。达西摩擦因子计算公式如下：

(16)

有不少研究者都对不含内热源流体的达西摩擦因子进行了大量的研究，其中一些光滑圆管内经典的达西磨擦因子关系式如下：

Guo等人的公式[53]，其中，103<Re<108：

(17)

McAdams公式[56]，其中3×104<Re<106：

(18)

Blasius公式[56]，其中Re<3×104：

(19)

Petukhov公式[32]，其中104<Re<2.3×105

(20)

将CFD计算达西摩擦因子f的结果和公式(17)、(18)、(19)、(20)进行了比较，如图。结果与经典的公式(17)、(18)、(19)、(20)都吻合较好。在过渡流态下(3300<Re<6600)，与公式(17)、(19)最大偏差在15%以内。在湍流区，CFD结果与(17)、(18)、(19)、(20)公式的最大偏差分别为4%、5%、3%、6%。表明过渡流态下，内热源的存在对于堆芯通道的达西摩擦因子影响较大。

Figure 4.   Comparison diagram of the Darcy friction factor

压降与Re数有直接关系，我们按照经典的McAdams、Blasius公式进行拟合，得到Re在3.3×103-5.9×104的关系式，如下：

(21)

公式(21)与CFD结果偏差在8%以内。

- 3.2 强迫对流传热特性

- 熔盐和石墨按照图2的功率分布，而并非均匀功率密度分布，对针对内热源熔盐强迫对流传热特性问题，对不同Re数工况下沿通道轴向距离的热入口长度进行了计算分析，同时也对通道入口效应、传热关系式适用性进行了研究。

- 3.2.1 热入口长度(不均匀热流密度能不能讨论热入口长度)

- 流态沿通道轴向流动，热边界层从零开始增长直到汇合于管道中心线，当局部通道内壁面传热系数h不再变化，则认为流体换热达到了充分发展，满足如下式子：

(14)

其中，jw为避免热流密度，Tw为壁面温度，Tf为流体平均温度，z为轴向距离。同样在过渡流态下，热入口长度也没有确定的经验关系式。湍流流态下，热入口长度计算公式如下[56]：

(15)

在不同Re数下，我们计算得出公式(14)的值，并选取了10个工况的结果，结果如图，为了更加清楚说明问题，忽略出口部分的影响，我们只选取0-36D作为研究对象，结果发现非均匀壁面热流密度工况下，通道仍然存在热发展所需的热入口段。

将不同工况下热入口段CFD计算LT/D的结果与公式(15)对比，结果如图，表明在过渡区(3300<Re<6600)，热入口长度与公式(15)最大偏差为40%，在过渡区需要更长的通道达到充分发展。在湍流区，与公式(15)吻合较好。

- 3.2.2 入口效应

我们对通道不同区域进行分析，热边界层达到充分发展之前，通道的对流传热特性会受到影响，这一区间为入口段，为了进一步研究入口效应的影响，处理得到管道轴向位置局部Nu数，并将局部Nu数进行归一化处理，结果如下图图(a)所示。归一化计算方法：

(16)

其中，NuLocal是局部Nu数，Nuave是通道完全发展段平均Nu数。

整体结果的趋势表明，Re数越低，入口效应对对流传热影响越大，入口效应呈现出对通道对流传热性能的提升，入口段Nu数较高。原因是在入口区域，流动尚未充分发展，此时热边界层较薄，温度梯度较小，所以在入口处Nu数最大，随着流动向下游发展，速度边界层和热边界层厚度的增加，温度梯度增大，Nu数沿轴向位置逐渐减小，呈现出先减小再趋于恒定的趋势。

我们将入口段的平均Nuentrance数以及充分发展段平均Nudeveloped数进行对比，如图，红色虚线为入口段的平均Nuentrance数趋势线，蓝色虚线表示充分发展段平均Nudeveloped数趋势线。

在过渡流区间(3300<Re<6600)，入口效应对流动传热影响较为显著，能显著提升通道换热性能，入口段局部Nu数最大能达到通道平均Nu数的3倍，平均Nuentrance数能达到充分发展段平均Nudeveloped数的1.5倍。在湍流区，由于湍流微团之间剧烈混合的效应，入口段效应对对流传热传热效应带来的影响减弱，在Re达到2.2×104时，入口效应的影响可以忽略不计。

- 3.2.3传热关系式适用性

虽然拥有现代丰富计算资源，但是对于工程运用，得到形式简单的传热关系式作为中间桥梁，从而预测石墨温度热点，和含内热源的液态熔盐的传热特性仍然至关重要，从而很大程度节约计算成本。为了得到适用于工程运用的Nu数经验公式，基于CFD，计算得出Nu数的结果与第二部分整理得到的不含内热源适用于熔盐的Nu数经验关系式以及含内热源Nu数经验关系式进行比较，为忽略入口效应影响，我们只取充分发展段区间的平均Nu数，结果如图 5所示。

Figure 3.  Figure 3.  (a)Comparison of Nu number and empirical relations

由图3(a)可知，传统经验关系式在过渡区和湍流区，都存在较大分散性，进一步增加了工程应用的不确定度。在较低Re数下的过渡区，含内热源熔盐平均Nu数明显低于传统Nu数关系式，以计算精度较高的Gnielinski[34]公式为代表，传统公式高估Nu达54%，但在过渡区，Wu et al.的公式与模拟结果更符合，偏差在16%以内，但在高Re数下偏差较大，其过渡区关系式是根据Silverman[11]针对LiF-BeF2-ThF4-UF4熔盐实验数据拟合得出，但其并没有考虑内热源影响，导致其实验结果偏低可能的因素是在低流速下，温度损失较多，同时由于熔盐对管道的腐蚀，形成了热阻层也可能会降低换热系数，因此传统经验关系式的适用性有待进一步确定。

在低Re数下，含内热源熔盐比不含内热源熔盐的Nu数低，说明内热源对流体对流传热性能有影响，我们需要进一步分析内热源对温度场分布影响。我们得出，有熔盐内热源和壁面热流Q+jw情况，以及无内热源Q，只存在壁面热流jw情况下，平均Re=3.3×103，通道位置Z/D=30处的径向温度归一化分布曲线如图。

Re=3×103，壁面热流密度jw1、jw2为1.1×104W/m2，壁面与主流区温差ΔT1=913K，ΔT2=579K，Nu1=25，Nu2=38

在低Re数下，温度场因为内热源存在，它们表现出不同的归一化温度剖面，内热源增加了径向温度梯度，热流传递方式发生了改变，热量在壁面内部积累，无法有效传递到熔盐，尤其在低Re数下，过渡流态，流体的混合能力较弱，导致热量更难以从壁面传递到流体，在壁面热流相同的情况下，含内热源时壁面与主流区平均温度温差ΔT比不含内热源时更大，削弱了对流换热效应，导致传热系数的恶化，降低了Nu数。

目前已知的Di Marcello[59]、Fiorina[47]、Di Lecce[48]的Nu数关系式适用于含内热源流体，它们的使用条件是在均匀内热源，流动充分发展段。Fluent结果与它们吻合较好（图3（b））。在过渡区，Di Marcello关系式与CFD结果最大偏差4%。在湍流区，计算结果与Di Marcello[59]、Fiorina[47]、Di Lecce[48]关系式最大偏差分别为11%、10%、2%，平均偏差都为5%、4%、2%。说明即使在不均匀的内热源条件下，在充分发展段，Di Marcello[59]、Fiorina[47]、Di Lecce[48]的Nu数关系式任然适用。

Figure 6.   Comparison between CFD results and the correlations presented in Table Ⅰ

根据以上分析表明，内热源的存在对强迫对流流体动力学入口长度、摩擦阻力特性等动力学特性不会产生影响 ，但是不得不考虑内热源会使对流传热存在不同的热交换特征，传统经验关系式不再适用，Di Marcello[59]、Fiorina[47]、Di Lecce[48]等Nu数关系式适用性较好。

3.3 Nujw+Q关系式的拟合

- 3.3.1传热关系式的推导

光滑圆管中，可以由利用叠加原理解决具有流体内热源(Q)和壁面热流(jw)的复杂边界值问题[36, 37, 60, 61]，根据Fiorina等人[47]、Di Lecce等人[48]的推导，壁面(Tw)与流体(Tf)温差可以表示为：

(17)

壁面换热系数为：

(18)

其中，hQ定义和hjw定义一样，但是并不是传热系数，因为具有流体内热源(Q)问题壁面是绝热情况。将上式写出Nu数形式：

(19)

Nujw可以应用传统相关性计算，同时引入修正因子ζ：

(20)

其中σ：

(21)

其中，hjw与jw无关，只与Pr数和Re数有关，(Tjw-Tb)Q也与jw无关，但(Tjw-Tb)Q与Q成正比，因此σ可以写出如下表达式：

(22)

再根据∏理论，可以得到如下公式：

(23)

因此，σ可以表示为类似于没有内热源生成的情况，只与Pr数和Re数有关，Nujw+Q数表示为如下：

(24)

由关联式可知，Nujw+Q数和QD/jw的值有着密切的关系，由关联式可知，Nu数和QD/jw的值有着密切的关系，有必要进行进一步研究。与此同时，我们需要确定合适的Nujw关系式，也需要确定φ(Re,Pr)的具体表达式。

3.3.2 QD/jw不同数值的数值模拟分析

我们分别对QD/jw为29、12、7、5、2的工况进行了数值分析计算，Re=5.9×104，工况和数值模拟结果如下（见表），通道的传热特性，避免入口段的影响，只考虑充分发展段平均Nu。

| Case | jw/(W/m2) | Q/(W/m3) | QD/jw | Develpoed Nu number |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2×105 | 1.3×108 | 36 | 448 |
| 2 | 4×105 | 1.1×108 | 16 | 476 |
| 3 | 6.2×105 | 9.7×107 | 9 | 493 |
| 4 | 7.7×105 | 8.3×107 | 6 | 505 |
| 5 | 1×106 | 7.0×107 | 4 | 517 |

内热源Q与壁面热源jw的比例（QD/jW）直接影响流体的温度分布和传热特性。同样是因为内热源的存在改变了温度分布和热流方向，由图（a）可知，流体内热源比例越高，Nu数越低。是因为流体内热源比例越高，从流体中心向外传导，形成与壁面热流方向相反的热流越大，阻止了壁面热流向流体的传递，壁面热流jw却因此减小，热量在壁面内部积累，呈现出更陡峭的温度梯度，壁面温度升高，与主流区温差增大，最终导致对流换热效应减弱，导致传热系数的恶化，降低了Nu数。同时，也可以明显观察到入口效应对通道轴向位置传热效应的影响，但同样入口效应的影响情况与内热源Q与壁面热源jw的比例有直接关系，当内热源所占比例较大，其入口效应对于通道影响就越大。

3.3.2  Nujw+Q关系式的确定

由第二部分模型验证当中，不含内热源熔盐在Re分别为为5×103、7×103、9×103、1.5×104、2×104、3×104、4×104、6×104、8×104、1×105的工况下，得到堆芯通道的平均Nu数计算结果和对比结果，表明Gnielinski公式为Nu0的最好选择。

同时由Zhang等人[57]以及Yu-Ting等人[18]的研究结果表明，Gnielinski公式对于目前大部分实验数据结果吻合较好，其中90%的实验数据的偏差不超过25%，因此最终选择Gnielinski公式作为Nujw。

根据上节计算结果，同时Fiorina[47]和Di Lecce[48]都证明φ(Re,Pr)并不依靠QD/jW的值，而只与Pr数和Re数有关，我们拟合出φ(Re,Pr)的表达式为：

(25)

将公式(25)和Gnielinski公式代入公式(24)，获得基于CFD结果的Nujw+Q关系式，我们将CFD计算结果和最终Nujw关系式进行对比，得到如下所示对比图，结果显示，基于CFD结果都经验关系试式误差控制在6%以内。

​​

- CONCLUSIONS

本文通过数值模拟和对新型加热方法研究，揭示了内热源对熔盐流动传热的影响机制，主要结论如下：

- 传统Gnielinski公式在Re数为3.7×10³–1×10⁴区间高估Nu数达52%，而Di Marcello模型将平均误差降至7%，建议MSR过渡流区设计优先采用该模型。这是因为内热源通过削弱壁面温差降低传热效率，该效应在低Re数下尤为显著。

- 内热源对摩擦因子的影响可忽略，摩擦压降与传统模型平均偏差小于7%，但过渡流区Blasius公式误差可能达到15%，需要避免堆芯压降累积误差。

- 采用了一种新型的微波加热方式实现内热源，壁面处有无内热源功率沉积对于Nu数的计算有重要的影响，有内热源功率沉积时，壁面处Nu数会更加接近于均匀内热源情况。壁面处无功率分布可能导致Nu数波动达到33%，但后续可通过壁面处加载功率可控制偏差小于12%，因此微波加热可实现，为高Pr熔盐实验提供无腐蚀、高功率密度解决方案。

未来工作将聚焦于，内热源对层流区的流动传热影响，搭建熔盐微波加热实验台，验证Nu数修正模型，也对摩擦系数继续进一步修正。

[1]	KELLY J E. Generation IV International Forum: A decade of progress through international cooperation [J]. Progress in Nuclear Energy, 2014, 77: 240-6.

[2]	KREPEL J, GRUNDMANN U, ROHDE U, et al. DYN1D-MSR dynamics code for molten salt reactors [J]. Annals of Nuclear Energy, 2005, 32(17): 1799-824.

[3]	蔡翔舟, 戴志敏, 徐洪杰. 钍基熔盐堆核能系统 [J]. 物理, 2016, 45(9): 578-90.

[4]	FIORINA C. Impact of the volume heat source on the RANS-based CFD analysis of Molten Salt Reactors [J]. Annals of Nuclear Energy, 2019, 134: 376-82.

[5]	KIRST W E, NAGLE W M, CASTNER J B. A new heat transfer medium for high temperatures [J]. Transactions of the American Institute of Chemical Engineers, 1940, 36: 371-90.

[6]	GRELE M D, GEDEON L. Forced-convection Heat-transfer Characteristics of Molten Sodium Hydroxide, F, 1953 [C].

[7]	GRELE M D, GEDEON L. Forced-convection heat-transfer characteristics of molten Flinak flowing in an Inconel X system, F, 1954 [C].

[8]	HOFFMAN H W, LONES J. FUSED SALT HEAT TRANSFER. PART II. FORCED CONVECTION HEAT TRANSFER IN CIRCULAR TUBES CONTAINING NaF-Kf-LiF EUTECTIC [R]. United States, 1955.

[9]	HOFFMAN H W, COHEN S I. FUSED SALT HEAT TRANSFER--PART III: FORCED-CONVECTION HEAT TRANSFER IN CIRCULAR TUBES CONTAINING THE SALT MIXTURE NaNO$sub 2$-NANO$sub 3$-KNO$sub 3$, F, 1960 [C].

[10]	COOKE J W, COX B. Forced-convection heat-transfer measurements with a molten fluoride salt mixture flowing in a smooth tube [R]. United States, 1973.

[11]	SILVERMAN M D, HUNTLEY W R, ROBERTSON H E. Heat transfer measurements in a forced convection loop with two molten-fluoride salts: LiF--BeF/sub 2/--ThF/sub 2/--UF/sub 4/ and eutectic NaBF/sub 4/--NaF [J]. 1976.

[12]	VRIESEMA B. Aspects of molten fluorides as heat transfer agents for power generation, F, 1979 [C].

[13]	IGNAT’EV V V, KERONOVSKII S V, SURENKOV A I, et al. Heat exchange during the flow of a melt of LiF−NaF−KF fluoride salts in a circular tube [J]. 1984, 57: 560-2.

[14]	TODA S, CHIBA S, YUKI K, et al. Experimental research on molten salt thermofluid technology using a high-temperature molten salt loop applied for a fusion reactor Flibe blanket [J]. Fusion Engineering and Design, 2002, 63-64: 405-9.

[15]	SATOH T, KAZUHISA Y, SHIN-YA C, et al. Heat Transfer Performance for High Prandtl and High Temperature Molten Salt Flow in Sphere-Packed Pipes [J]. Fusion Science and Technology, 2007, 52(3): 618-24.

[16]	BANG K H, HWANG I S, JEONG H S, et al. An experimental study on the flow and heat transfer of Flinak molten salt in small channels for the application to the VHTR intermediate heat exchanger [J]. International Congress on Advances in Nuclear Power Plants 2009, ICAPP 2009, 2009, 1: 379-84.

[17]	BIN L, YU-TING W, CHONG-FANG M, et al. Turbulent convective heat transfer with molten salt in a circular pipe [J]. Int Commun Heat Mass Transf, 2009, 36(9): 912-6.

[18]	YU-TING W, BIN L, CHONG-FANG M, et al. Convective heat transfer in the laminar–turbulent transition region with molten salt in a circular tube [J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2009, 33(7): 1128-32.

[19]	YANG M, YANG X, YANG X, et al. Heat transfer enhancement and performance of the molten salt receiver of a solar power tower [J]. Appl Energy, 2010, 87(9): 2808-11.

[20]	WU Y-T, CHEN C, LIU B, et al. Investigation on forced convective heat transfer of molten salts in circular tubes [J]. Int Commun Heat Mass Transf, 2012, 39(10): 1550-5.

[21]	CHEN C, WU Y-T, WANG S-T, et al. Experimental investigation on enhanced heat transfer in transversally corrugated tube with molten salt [J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2013, 47: 108-16.

[22]	HE S, LU J, DING J, et al. Convective heat transfer of molten salt outside the tube bundle of heat exchanger [J]. Experimental Thermal and Fluid Science, 2014, 59: 9-14.

[23]	LU J, HE S, DING J, et al. Convective heat transfer of high temperature molten salt in a vertical annular duct with cooled wall [J]. Appl Therm Eng, 2014, 73(2): 1519-24.

[24]	WU, YU-TING, SHAN-WEI, et al. Experimental study on the heat transfer characteristics of a low melting point salt in a parabolic trough solar collector system, F, 2015 [C].

[25]	CHEN Y S, WANG Y, ZHANG J H, et al. Convective heat transfer characteristics in the turbulent region of molten salt in concentric tube [J]. Appl Therm Eng, 2016, 98: 213-9.

[26]	QIAN J, KONG Q-L, ZHANG H-W, et al. Experimental study for shell-and-tube molten salt heat exchangers [J]. Appl Therm Eng, 2017, 124: 616-23.

[27]	QIU Y, LI M-J, WANG W-Q, et al. An experimental study on the heat transfer performance of a prototype molten-salt rod baffle heat exchanger for concentrated solar power [J]. Energy, 2018, 156: 63-72.

[28]	KUCHIBHOTLA A, BANERJEE D, DHIR V. Forced convection heat transfer of molten Salts: A review [J]. Nuclear Engineering and Design, 2020, 362.

[29]	DITTUS F W, BOELTER L M K. Heat transfer in automobile radiators of the tubular type [J]. Int Commun Heat Mass Transf, 1985, 12(1): 3-22.

[30]	COLBURN A P. A method of correlating forced convection heat-transfer data and a comparison with fluid friction☆☆☆ [J]. 1964, 7: 1359-84.

[31]	SIEDER E N, TATE G E. Heat Transfer and Pressure Drop of Liquids in Tubes [J]. 1936, 28: 1429-35.

[32]	PETUKHOV B S. Heat Transfer and Friction in Turbulent Pipe Flow with Variable Physical Properties [M]//HARTNETT J P, IRVINE T F. Advances in Heat Transfer. Elsevier. 1970: 503-64.

[33]	GNIELINSKI V. Neue Gleichungen für den Wärme- und den Stoffübergang in turbulent durchströmten Rohren und Kanälen [J]. 1975, 41: 8-16.

[34]	GNIELINSKI V. On heat transfer in tubes [J]. Int J Heat Mass Transf, 2013, 63: 134-40.

[35]	YU B, OZOE H, W. CHURCHILL S. The characteristics of fully developed turbulent convection in a round tube [J]. Chemical Engineering Science, 2001, 56(5): 1781-800.

[36]	POPPENDIEK H F, PALMER L D. FORCED CONVECTION HEAT TRANSFER BETWEEN PARALLEL PLATES AND IN ANNULI WITH VOLUME HEAT SOURCES WITHIN THE FLUIDS, F, 1954 [C].

[37]	POPPENDIEK H F, PALMER L D. Forced Convection Heat Transfer in Pipes with Volume Heat Sources Within the Fluids, F, 2013 [C].

[38]	SIEGEL R, SPARROW E M. Transient Heat Transfer for Laminar Forced Convection in the Thermal Entrance Region of Flat Ducts [J]. Journal of Heat Transfer, 1959, 81(1): 29-36.

[39]	SPARROW E M, SIEGEL R. Laminar Tube Flow with Arbitrary Internal Heat Sources and Wall Heat Transfer [J]. Nuclear Science and Engineering, 2017, 4(2): 239-54.

[40]	MIKHAILOV M, OZISIK M. Unified Analysis and Solutions of Heat and Mass Diffusion [M]. 1984.

[41]	KAYS W M, WHITELAW J H. Convective heat and mass transfer, F, 1966 [C].

[42]	ZAGAROLA M V, SMITS A J. Scaling of the Mean Velocity Profile for Turbulent Pipe Flow [J]. Physical Review Letters, 1997, 78(2): 239-42.

[43]	CHURCHILL S W. A Reinterpretation of the Turbulent Prandtl Number [J]. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2002, 41(25): 6393-401.

[44]	CAMMI A, DI MARCELLO V, FIORINA C, et al. Assessment of COMSOL Capabilities to Analyse the Thermo- Hydrodynamic Behaviour of the MSR Core [M]. 2009.

[45]	LUZZI L, CAMMI A, DI MARCELLO V, et al. An approach for the modelling and the analysis of the MSR thermo-hydrodynamic behaviour [J]. Chemical Engineering Science, 2010, 65(16): 4873-83.

[46]	KAYS W M. Turbulent Prandtl Number—Where Are We? [J]. Journal of Heat Transfer, 1994, 116(2): 284-95.

[47]	FIORINA C, CAMMI A, LUZZI L, et al. Thermal-hydraulics of internally heated molten salts and application to the Molten Salt Fast Reactor [J]. Journal of Physics: Conference Series, 2014, 501.

[48]	DI LECCE F, DULLA S, RAVETTO P, et al. CFD-Based Correlation for Forced Convection Heat Transfer in Circular Ducts of Internally Heated Molten Salts; proceedings of the 2018 26th International Conference on Nuclear Engineering, F, 2018 [C]. V06BT08A062.

[49]	INMAN R M. Experimental study of temperature distribution in laminar tube flow of a fluid with internal heat generation [J]. Int J Heat Mass Transf, 1962, 5(11): 1053-8.

[50]	KINNEY R B, SPARROW E M. Turbulent Pipe Flow of an Internally Heat Generating Fluid [J]. Journal of Heat Transfer, 1966, 88(3): 314-21.

[51]	MICHIYOSHI I, KIKUCHI Y, FURUKAWA O. Heat Transfer in a Fluid with Internal Heat Generation Flowing through a Vertical Tube [J]. Journal of Nuclear Science and Technology, 1968, 5(11): 590-5.

[52]	TODREAS N E, KAZIMI M S. Nuclear Systems Volume I: Thermal Hydraulic Fundamentals, Third Edition [M]. CRC Press, 2021.

[53]	GUO J, JULIEN P Y. Modified log-wake law for turbulent flow in smooth pipes [J]. Journal of Hydraulic Research, 2003, 41(5): 493-501.

[54]	SINGH V, LISH M R, CHVáLA O, et al. Dynamics and control of molten-salt breeder reactor [J]. Nuclear Engineering and Technology, 2017, 49(5): 887-95.

[55]	EVERTS M, MEYER J P. Heat transfer of developing and fully developed flow in smooth horizontal tubes in the transitional flow regime [J]. Int J Heat Mass Transf, 2018, 117: 1331-51.

[56]	MUNSON B R, ROTHMAYER A P, OKIISHI T H. Fundamentals of Fluid Mechanics, 7th Edition [M]. Wiley, 2012.

[57]	ZHANG S, SUN X, DOMINGUEZ-ONTIVEROS E E. Numerical study on convective heat transfer and friction characteristics of molten salts in circular tubes [J]. Annals of Nuclear Energy, 2020, 142: 107375.

[58]	FERNG Y M, LIN K-Y, CHI C-W. CFD investigating thermal-hydraulic characteristics of FLiNaK salt as a heat exchange fluid [J]. Appl Therm Eng, 2012, 37: 235-40.

[59]	DI MARCELLO V, CAMMI A, LUZZI L. A generalized approach to heat transfer in pipe flow with internal heat generation [J]. Chemical Engineering Science, 2010, 65(3): 1301-10.

[60]	SIEGEL R, SPARROW E. Turbulent Flow in a Circular Tube With Arbitrary Internal Heat Sources and Wall Heat Transfer [J]. Journal of Heat Transfer (US), 1959, Vol: 81.

[61]	SPARROW E M, AND SIEGEL R. Laminar Tube Flow with Arbitrary Internal Heat Sources and Wall Heat Transfer [J]. Nuclear Science and Engineering, 1958, 4(2): 239-54.